FONDAMENTI DI INFORMATICA

(ing. autoveicolo)

SCRITTO DI TEORIA DEL 23.01.2009

Tempo a disposizione: 50 minuti

UN FOGLIO SINGOLO PER CIASCUNA RISPOSTA

Riportare su ogni foglio: cognome, nome, matricola, corso e squadra

- Si descrivano le caratteristiche delle connessioni ADSL. Si valuti inoltre il tempo di trasferimento di un file di 500 MB da un sito web nell'ipotesi che i protocolli determinino l'incremento del un numero di bit pari al 60% dei bit da trasmettere e che gli errori di linea implichino la ritrasmissione del 25% dei pacchetti, assumendo una velocità di trasferimento download di 2 Mbps e upload di 1Mbps.

- Supponendo di disporre di un microprocessore con un address bus a 30 bit e un data bus a 16 bit si indichi quale risulta la dimensione massima della memoria gestibile e indirizzabile. Inoltre supponendo che l’accesso alla memoria richieda 60 ns, si indichi il tempo necessario per leggere dalla memoria un dato nel formato floating point.

- Si considerino l’insieme dei numeri in 2’C espressi su tre bit. Si ricavi la funzione booleana, F, che è vera quando il numero è negativo e il numero dei bit pari a 1 è dispari.

- Siano dati e seguenti numeri in floating point, con esponente in complemento a due e la mantissa con la virgola posta a sinistra:

0  11110  11001000			0 11100  10101000

Si traducano tali numeri in base 10.

- Si descriva nell'architettura PC la gerarchia multilivello della memoria centrale e le tecnologie impiegate, indicando i tempi di accesso di ciascuna categoria

FONDAMENTI DI INFORMATICA

(ing. autoveicolo)

SCRITTO DI PROGRAMMAZIONE DEL 23.01.2009

Tempo a disposizione: 60 minuti

Riportare su ogni foglio: cognome, nome e matricola

L’agenzia pubblicitaria citata nel precedente tema d’esame è molto contenta del vostro lavoro e vi commissiona un altro programma per la ripulitura della grande quantità di indirizzi email che il vostro precedente programma le ha fruttato. Vi viene chiesto di scrivere un programma che analizzi uno dei file di testo prodotti dal vostro precedente programma e contenente, uno per riga, vari indirizzi email collezionati da Internet. Questo file di testo ha lunghezza ignota e il suo nome viene chiesto all’utente. Il programma deve produrre un secondo file (il nome del quale viene anch’esso chiesto all’utente) che contenga, uno per riga, tutti gli indirizzi email trovati nel file in input eliminando i duplicati, ignorando le differenze tra maiuscole e minuscole e riordinandolo alfabeticamente. Al termine dell’esecuzione il programma deve altresì indicare in una MsgBox quanti indirizzi e-mail c’erano nel file in input e quanti indirizzi unici ha trovato.

Esempio di file di input:

Me@myhome.it

ogre@darkforest.net

liza@polito.it

me@MyHome.it

pamela@polito.it

pamela@polito.it

ME@myHome.IT

Pamela@polito.it

Esempio di file di output:

liza@polito.it

me@myhome.it

ogre@darkforest.net

pamela@polito.it

Introduction to Computer Science

(ing. autoveicolo)

THEORY - WRITTEN TEST, Jan 23, 2009

Time to complete: 50 min

Write on each page: last name, given name, badge number, course and team number

- Consider the set of numbers expressed in 3 bits and coded in sign&module. Find the Boolean function (truth table) that is true (1) when the value of the number is negative and there are two adjacent bits equal to 0.

- Given an ADSL data link (2 Mbps download, 1 Mbps upload) evaluate the time required to receive from a web site a file of 500 Mbytes, assuming that the transmission protocol increases the total number of bits to be received of an amount equal to 60%.

- Let consider two floating-point numbers (exponent coded in 2’C, decimal point of mantissa on the left):

0  11110  11001000			0 11100  10101000

Evaluate the value of the numbers base 10.

- Describe the role of cache memories

- Given a 15 Mbps data link, calculate how many audio streams can be transmitted at the same time in the case of audio coding using PCM.

Introduction to Computer Science

(ing. autoveicolo)

THEORY - WRITTEN TEST, Jan 23, 2009

Time to complete: 60 min

Write on each page: last name, given name and badge number

The Internet Advertising Company of the previous exam text is very satisfied of your program that extracts email addresses from Web pages, so you get a request for another program to clean the big amount of emails collected. You have to write another program that analyses a text file that contains email addresses, one on each line, and removes any duplicate, paying no attention to the case (case insensitive). The addresses must be sorted alphabetically and saved to another file. The length of the input file is unknown, the names of the input and output files are entered by the user. At the end, the program must show in a MsgBox how many addresses have been found in the input file and how many have been saved in the output file.

Sample input file:

Me@myhome.it

ogre@darkforest.net

liza@polito.it

me@MyHome.it

pamela@polito.it

pamela@polito.it

ME@myHome.IT

Pamela@polito.it

Sample output file:

liza@polito.it

me@myhome.it

ogre@darkforest.net

pamela@polito.it